[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]


Seite 2:
Jetzt erhältlich: KDS-FB

Presseinformation
Jetzt lieferbar: Durchführungssystem mit IP66 für industrielle Flachleitungen 
Das neue Durchführungssystem KDS-FB für industrielle Flachleitungen ist jetzt bei CONTA-CLIP ab Lager verfügbar. Wie alle KDS-Systeme von CONTA-CLIP baut KDS-FB nur auf wenigen Grundkomponenten auf, mit denen sich die jeweils erforderlichen Leiter-Durchführungen im Handumdrehen und ohne Werkzeugeinsatz zusammenstecken lassen. Das variable Kabelmanagementsystem gestattet es Herstellern, ihre Maschinengehäuse oder Schaltschränke ohne Detailkenntnisse der künftigen Verdrahtungsanforderungen mit Kabeldurchführungen vorzukonfektionieren. 
	[image: image3.jpg]/=JCONTACLIP





	Bild: KDS-FB: Das neue IP66-Durchführungssystem für Flachleitungen


Durch den einfachen Austausch der Dichtelemente, die unabhängig von der Größe der Einführungskanäle einheitliche Außenabmessungen haben, kann die Verdrahtung jederzeit bedarfsgerecht angepasst bzw. geändert werden. CONTA-CLIP bietet KDS-FB in vier Rahmenbreiten und mit verschiedenen Unterteilungen zur Durchführung von Flachleitungen und Rundkabeln an. Die zugehörigen Dichtelemente decken alle relevanten industriell genutzten Flachleitungsabmessungen ab. Zur Montage der Durchführung wird der einteilige Rahmen von der Außenseite des Gehäuses oder Verteilerschranks auf die vorbereitete Durchlassöffnung geschraubt. Anschließend brauchen die Flachleitungen nur durch die Einführungskanäle der Dichtelemente geschoben und diese von innen in die Rahmenöffnungen gepresst werden. Die im Rahmen eingespritzten TPE-Dichtungen gewährleisten eine hohe Dichtigkeit gemäß IP66. Bei den Dichtelementen sorgen Dichtkiemen sowohl an der Außenseite als auch im Einführungskanal für absoluten Festsitz und die zuverlässige Abdichtung von Rahmenöffnung sowie durchgeführter Leitung. 
	Bilder:
	KDS-FB
	Zeichen:
	1.610

	Dateiname:
	201808012_pm_kds-fb_lieferbar
	Datum:
	16.08.2018


Unternehmenshintergrund
CONTA-CLIP zählt zu den bedeutendsten Herstellern von elektrischen Reihenklemmen und Kabelmanagementsystemen in Europa. Das mittelständische Unternehmen mit Sitz in Hövelhof (NRW) produziert seit 40 Jahren elektrische und elektronische Verbindungstechnik für die Prozess- und Industrieautomation, schwerpunktmäßig für die Branchen Bahntechnik, Fördertechnik, Gebäudeautomation, Klimatechnik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Schalttafelbau, Schiffbau, Transformatorenbau und Umwelttechnik. Die Produktbereiche des Unternehmens untergliedern sich in die Sparten CONTA-CONNECT für elektrische Verbindungstechnik, CONTA-ELECTRONICS für Elektronik und CONTA-CON für Leiterplattenverbinder. Neben seinen Produkten bietet CONTA-CLIP auch Dienstleistungen bei der Gehäusebearbeitung, der Klemmleistenmontage, der Komponentenbedruckung und der kundenspezifischen Elektronik an.

	Kontakt:
CONTA-CLIP
Verbindungstechnik GmbH
Christian Quade

Otto-Hahn-Straße 7

33161 Hövelhof

Tel.: 0 52 57 / 98 33 - 0
Fax: 0 52 57 / 98 33 - 33

E-Mail: christian.quade@conta-clip.de

Internet: www.conta-clip.de
	
	gii die Presse-Agentur GmbH

Immanuelkirchstraße 12

10405 Berlin

Tel.: 0 30 / 53 89 65 - 0

Fax: 0 30 / 53 89 65 - 29

E-Mail: info@gii.de

Internet: www.gii.de



