Presseinformation

Einbaufertige CAN-Tastermodule in PL c-Ausführung

Luckenwalde – Der Bedientechnik-Spezialist Griessbach führt eine neue Generation seiner CAN-Standardmodule ein. Die in verschiedenen Skalierungen mit 4 bis 12 Eingabefeldern erhältlichen Tastergruppen eignen sich optimal zur schnellen, unkomplizierten Montage und Netzanbindung über CANopen wie J1939 und können hinsichtlich Baudrate, Adressierung, Abschlusswiderstand und Frontfoliendesign bedarfsgerecht konfiguriert werden. Auf der bauma zeigt der Hersteller in Halle A5.219 erstmals auch gemäß Performance Level c konstruierte Modellvarianten. Diese besonders abgesicherten Keypads erleichtern es Maschinenherstellern, die funktionale Sicherheit der Schalt- und Steuerungselektronik zu gewährleisten. Zur ausfallsicheren Absicherung des Schaltsignals wurde auf kleinem Bauraum eine redundante Auslegung der Schaltfunktion vom Taster zur geräteeigenen Auswerteelektronik realisiert. Bei Tasterbetätigung erfolgt eine Plausibilitätsprüfung der Funktionsanforderung, die im Verbund mit weiteren Diagnosefeatures den Diagnosedeckungsgrad für die Gesamtbaugruppe gewährleistet. Ein leistungsstärkerer 32bit-Controller bietet jetzt mehr Speicherkapazität zur Implementierung kundenspezifischer und Safety-Protokolle. Robuste, unterseitig mit der gesamten Baugruppe im Gehäuse vergossene Steckverbinder im M12- oder Deutsch-Format sichern den Anschluss gegen mechanische Belastungen durch Stoß und Vibration. Der Vollverguss beugt einem Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit gemäß Schutzart IP65 vor. Bei Bedarf stattet Griessbach die Keypads zusätzlich mit einem Betätigungsschutz oder speziellen Prägungen für eine präzise Fingerführung aus. Optional lassen sich weitere Schnittstellen zum Anschluss von Peripheriegeräten installieren. Durch neue Beleuchtungsoptionen können Schaltfunktionen und Maschinenzustände noch differenzierter angezeigt werden. Hierzu integriert Griessbach RGB-LEDs zur Symbol-Hinterleuchtung der Tasterfelder sowie eine umlaufende Ring- oder Segmentbeleuchtung in Ampelfarben, um beispielsweise verschiedene Schaltzustände und -stufen oder Warn- und Alarmsignale unmittelbar kenntlich zu machen.

Bild: Die neuen CAN-Tastermodule in PL c-Ausführung stellt Griessbach erstmals auf der bauma in Halle 5.219 dem Fachpublikum vor

| Bilder: | can_plc_2000px | Zeichen: | 2.115 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201902026_pm_can_plc | Datum: | 06.03.2019 |

Unternehmenshintergrund

Die Griessbach GmbH in Luckenwalde entwickelt und fertigt Bedien- und Steuerungssysteme für Land- und Baumaschinen, Schienenfahrzeuge, Druckmaschinen, Schiffe sowie für den Maschinenbau und die Medizintechnik. Das Angebotsspektrum reicht von einfachen Baugruppen bis zu komplexer Industrieelektronik. Seinen Kunden bietet das Unternehmen Leistungen aus einer Hand: angefangen mit dem Produktdesign bis zur kompletten Fertigung einschließlich kundenspezifischer Lösungen für Mechanik, Hard- und Software sowie deren Qualitäts- und Funktionalitätsprüfung an Mustern, Prototypen und in der Serie. Erhältlich sind neben Standardmodulen auch Bediensysteme, die nach Kundenvorgaben in individuellen Abmessungen und Oberflächendesigns mit variabel konfigurierbarer Tastermatrix und Tastflächenbeleuchtung hergestellt werden. Das Luckenwalder Werk ist Teil der Richard Grießbach Unternehmensgruppe, die in Dippoldiswalde, Altenberg und Bremen weitere Fertigungsstätten für pneumatische und hydraulische Komponenten, Präzisionsdrehteile sowie für Innentürsysteme und Sanitärtechnik in Schienenfahrzeugen betreibt.

| Kontakt: #### Griessbach GmbH Kathrin Peters Im Biotechnologiepark 14943 Luckenwalde Tel.: 03371 / 6262 - 12 Fax: 03371 / 6262 - 99 E-Mail: info@griessbach.de Internet: www.griessbach.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |