Geschirmte Kabelverschraubungen für Elektrofahrzeuge

AGRO schraubt den EMV-Schutz hoch

Die steckbare 360°-EMV-Kontaktlösung macht die EVolution EMC zur besten Kabelverschraubung ihrer Klasse. Die innovative Konstruktionsweise garantiert hohe Prozesssicherheit, höchste Stromtragfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und eine lange Lebensdauer.

Mit der EVolution EMC hat die zur KAISER GROUP gehörende AGRO AG ein neuartiges EMV-Kabeldurchführungssystem entwickelt. Die EMV-Lösung ist eigens für geschirmte Hochvoltkabel mit Durchmessern von 8,1 mm bis 25,5 mm ausgelegt. Als einzige EMV-Kabelverschraubung erfüllt die EVolution EMC sämtliche Anforderungen im Bereich der Elektromobilität. Im Frequenzbereich von 30 MHz bis 300 MHz werden Schirmdämpfungswerte von mindestens 86 dB bis weit darüber hinaus erreicht. Damit schützt die Schirmung zuverlässig auch gegen hochfrequente, durch hohe Schaltfrequenzen von DC/DC-Wandlern und AC-Umrichtern verursachte Störeinflüsse. Aufgrund der hohen Schirmstromtragfähigkeit ist eine sichere Stromaufnahme und -ableitung gewährleistet, ohne Gefahr einer Überhitzung. Die kompakten Verschraubungen aus bleifreiem Messing sind für einen erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +140 °C zugelassen, bieten die Schutzart IP 68 (bis 5 bar) bzw. IP 6K9K und sind mit kurzen oder langen Anschlussgewinden in den Größen M20 bis M40 erhältlich. Zur Montage wird der Kabelschuh durch die Kabelverschraubung geführt, die Kontakthülse eingeklickt, der Dichteinsatz eingeschoben und die Druckmutter auf Anschlag festgezogen. Die von AGRO zum Patent angemeldete axiale EMV-Crimp-Technologie ermöglicht vereinfachte, kostensparende und prozesssichere Fertigungsabläufe, da Kabelbäume vorkonfektioniert werden können. Als Zubehör führt AGRO Staubschutzkappen, Verschlussschrauben sowie EMV-Gegenmuttern im Angebot.

Bild: EMV-Kabelverschraubung mit hoher Stromtragfähigkeit für in Elektrofahrzeugen eingesetzte Hochvoltkabel (Foto: KAISER GmbH & Co. KG)

| Bilder: | kv_emc_offen_2000.jpg | Zeichen: | 1.751 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 26178-Kaiser-PM1-evolution-emc.docx | Datum: | 07.07.2026 |
| Tags: | KAISER Group, EMV-Kabelverschraubung, geschirmte Kabelverschraubung, Hochvoltkabel, Elektrofahrzeug, Elektromobilität, EMV-Schutz, EVolution EMC, AGRO, KAISER GROUP, Schirmdämpfung, EMV-Kontaktierung, Crimp-Technologie, DC/DC-Wandler, AC-Umrichter, Schirmstromtragfähigkeit, Kabelverschraubung LKW, mobile Maschinen, Agrarfahrzeuge, Baumaschinen, EMV-Montagelösung, Knickschutzfeder, EMV-Gegenmutter, staubdichte Kabelverschraubung, Hochfrequenzschutz, Vibrationsschutz Kabel, EMV-Zubehör |  |  |

Unternehmensprofil Die KAISER GmbH & Co. KG bietet innovative Lösungen für die Verlegung, Einführung und den Schutz von Kabeln in Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Anlagen. Die hochwertigen AGRO Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen haben sich insbesondere in anspruchsvollen Anwendungen bewährt. KAISER mit Hauptsitz in Schalksmühle im Sauerland – ein Mitglied der KAISER GROUP – zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Elektroinstallationsprodukten und -lösungen. Unter dem Dach der KAISER GROUP sind vier starke Marken vereint. An vier europäischen Standorten werden Produkte und Systeme für die Elektro-Installation produziert und international vertrieben. Zusammen mit den Landesgesellschaften AGRO AG in der Schweiz, ATTEMA B.V. in den Niederlanden sowie HELIA – PLASTIC COLOR NV in Belgien ist die KAISER GROUP europaweit aktiv. Architekten und Fachplaner, Handwerk, Industrie und Handel können auf hochwertige Lösungen vertrauen, mit denen sich auch anspruchsvollste Projekte sicher meistern lassen. Dafür steht die KAISER GROUP mit ihren vier starken Marken KAISER, AGRO, ATTEMA und HELIA. Weitere Informationen: KAISER GmbH & Co. KG Ramsloh 4 58579 Schalksmühle Tel.: +49(0)23 55 / 8 09-0 E-Mail: pr@kaiser-elektro.de Internet: www.kaiser-elektro.de; gii die Presse-Agentur GmbH Christburger Str. 41 10405 Berlin Tel.: +49(0)30 / 53 89 65-0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de.