Presseinformation

Variable Kühlleistung für konstantes Schaltschrankklima

Radevormwald – Mit SlimLine Vario bringt Seifert Systems eine neue hocheffiziente Kühlgeräte-Serie in schlankem Design mit drehzahlgeregeltem Kompressor für die Schaltschrankklimatisierung in den Markt. Als erstes Modell ist ab sofort die Baureihe KG 8625 für variable Kühlleistungen zwischen 500 W und 2,5 kW verfügbar. Der kompakte Kältekompressor lässt sich über die Steuerung drehzahlvariabel auf die jeweils geforderte Kühlleistung einstellen. Damit beschränkt sich der Energiebedarf auf die zur Entwärmung der aktuellen Verlustleistung benötigte Menge. Verglichen mit herkömmlichen Kühlgeräten können so – abhängig von Umgebungs- und gewählter Zieltemperatur –Energieeinsparungen bis über 70 % realisiert werden. Durch den kontinuierlichen Last- oder Teillastbetrieb arbeitet die Kühltechnik besonders verschleiß- und vibrationsarm und gewährleistet auch bei stark schwankenden Umgebungstemperaturen ein stabiles Schaltschrankklima. Dies schützt die empfindliche Leistungselektronik und reduziert die Kondensatbildung. Der zur Verflüssigung des Kühlmediums dienende Microchannel-Kondensator verringert den Kältemittelbedarf und verbessert die CO2-Bilanz. Seifert Systems bietet die neuen langlebigen Geräte des Typs KG 8625 zum Anbau oder Halbeinbau in Gehäusen aus pulverbeschichtetem Stahlblech sowie in Edelstahlausführungen an. Mit Abmessungen von 1350 x 395 x 210 mm eignen sie sich ferner zum Seitenanbau an US-Schaltschränke im 16‘‘-Format. Die Geräte erreichen die Schutzart IP 55, sind standardmäßig mit einer Kondensatverdunstung ausgestattet und verfügen über eine RS 485-Kommunikationsschnittstelle zur Modbus-Anbindung. Sie können in einem Temperaturbereich von +10 ° C bis +60 °C zur Klimatisierung auf Zieltemperaturen zwischen +20 °C und +50 °C eingesetzt werden.

Bild: Hoch wirtschaftliche und bedarfsgerechte Schaltschrankklimatisierung durch die schlanken Kühlgeräte SlimLine Vario mit drehzahlgeregeltem Kompressor

| Bilder: | kg_slimline_vario_2000 | Zeichen: | 1.707 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202001001_pm_slimline_vario | Datum: | 22.01.2020 |

Unternehmenshintergrund

Die Seifert Systems GmbH entwickelt und produziert seit mehr als 50 Jahren Klimatisierungstechnik für den Schaltschrankbau. Zum Produktsortiment der weltweit agierenden Unternehmensgruppe zählen unter anderem Kühlgeräte für den Innen- und Außeneinsatz, Dachaufsatz- und Peltier-Kühlsysteme, Luft/Wasser und Luft/Luft-Wärmetauscher, Filterlüfter, Schaltschrankheizungen und energieeffiziente LED-Beleuchtungstechnik sowie umfangreiches Zubehör. Die im nordrhein-westfälischen Radevormwald ansässige Muttergesellschaft unterhält Dependancen und Fertigungsstätten in Malta, der Schweiz, den USA und Australien. Durch ein großes Netz an Vertriebs- und Servicepartnern ist Seifert auf allen relevanten Märkten vertreten und unterstützt seine Kunden umfänglich mit kompetenter Beratung sowie modernen Berechnungs- und Simulationstools bei der optimalen Geräteauswahl und einem effizienten Thermal Management.

| Kontakt: #### Seifert Systems GmbH Kai Kroll Geschäftsführer Albert-Einstein-Str. 3 42477 Radevormwald Tel.: 02195 68994-0 Fax: 02195 6899420 E-Mail: info.de@seifertsystems.com Internet: www.seifertsystems.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstr. 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 - 0 Fax: 0 30 / 53 89 65 - 29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |