EMV-Kabelverschraubungen für den Ex-Schutz-Bereich

Sichere Ex e-Anschlusslösung für Zone 1/21

Mit den Kabelverschraubungen der Baureihe Progress EMV bietet die zur KAISER GROUP gehörende AGRO AG eine große Auswahl an hochwertigen EMV-geschirmten Einheiten in Zündschutzart Ex e. Die nach ATEX und IECEx zertifizierte Produktgruppe ist in zahlreichen Varianten und Gewindegrößen zur sicheren, montagefreundlichen Einführung von durchgehenden oder in der Kabelverschraubung endenden Schirmgeflechten erhältlich. Ihre der Zündschutzart „erhöhte Sicherheit“ entsprechende Konstruktion verhindert zuverlässig die Entstehung von Zündgefahren aufgrund erhitzter Oberflächen, Funkenbildung oder Lichtbögen. Damit eignen sich die EMV-Kabelverschraubungen optimal als Anschlusslösung für frequenzgesteuerte Motoren, Abzweig- und Verbindungskästen, Messwarten, induktive Vorschaltgeräte sowie Leuchten in explosionsgefährdeten Bereichen einschließlich Zone1/21. Die aus vernickeltem Messing gefertigten Verschraubungen bieten die Schutzart IP66/IP68, sind je nach Ausführung mit metrischen, Pg-, oder zölligen Anschlussgewinden ausgestattet und für Kabeldurchmesser zwischen 2,5mm und 52mm dimensioniert. Sie können in einem erweiterten Temperaturbereich von -60°C bis +100°C eingesetzt werden. Die EMV-Schirmung wird mittels Kontaktscheibe, Kontakthülse oder der besonders montagefreundlichen Federkontaktierungen EasyCONNECT gewährleistet. Neben Ausführungen mit langem oder kurzem Anschlussgewinde führt AGRO auch Varianten mit Klemmbacke zur besonders platzsparenden Zugentlastung im Programm.

Bild: Montagefreundliche, EMV-geschirmte Verbindungslösung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bis Zone 1/21 (Foto: AGRO AG)

# AGRO Kabelverschraubungen Progress® . Syntec® . EMV . Ex . Geflechtschläuche . Schutzschläuche . Schlauchverschraubungen . E-Mobilität . Mehrfachdurchführungen . Zubehör .

Produktvideos: www.agro.ch/de_CH/mediathek/filme/

| Bilder: | easy_connect_2000px.jpg | Zeichen: | 1.348 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202207019_pm-ch_kv-progress-exe.docx | Datum: | 28.07.2022 |
| AGRO Unternehmensprofil Die schweizerische AGRO AG entwickelt und produziert seit 1953 hochwertige Lösungen für das Kabelmanagement und die Elektroinstallation. Das Unternehmen gehört mit seinen zahlreichen Innovationen und Patenten zu den Pionieren auf dem Gebiet der Kabelverschraubung. Mit einem Produktsortiment von mehr als 7.000 Artikeln sowie werkseigenem zertifizierten Prüflabor werden die Anforderungen der Branche in Industrie und Handwerk umfassend abgedeckt. AGRO verfügt über ein dichtes Netz fachkundiger Distributoren in weltweit 40 Ländern und unterhält in Shanghai eine eigene Niederlassung für den chinesischen Markt. Das in Hunzenschwil, Kanton Aargau, ansässige Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeitende und ist seit 2002 Teil der KAISER GROUP, der als weitere Marken die KAISER GmbH & Co. KG sowie die belgische HELIA N.V. und die ATTEMA B.V. (Niederlande) angehören. Weitere Informationen: AGRO AG ¦ Member of KAISER GROUP, Korbackerweg 7, CH-5502 Hunzenschwill Tel.: +41(0)62 889 47 47, Fax: +41(0)62 889 47 50 E-Mail: info@agro.ch, Internet: www.agro.ch |  |  |  |