Presseinformation

RAFIX-Edelstahltaster mit Ring- und Punktausleuchtung

Als neueste Modellreihe seines Befehlsgeräte-Programms RAFIX 30 FS+ hat RAFI elegante Leuchtdrucktaster in modernem Edelstahl-Design mit Ring- und Punktausleuchtung eingeführt. Die mit einer Einbauhöhe von nur 3,45mm äußerst flach gestalteten Betätiger verfügen über einen formschönen Edelstahl-Frontring sowie eine Tasterfläche mit metallener V2A-Einlage und transluzentem Leuchtpunkt. Als Lichtquelle der serienmäßig in den fünf Leuchtfarben weiß, rot, gelb, grün und blau erhältlichen Drucktaster ist eine SMT-LED integriert. Die Betätiger bieten frontseitig Schutzart IP65 und sind wie alle Befehls- und Meldegeräte der Serie RAFIX 30 FS+ für Standardeinbauöffnungen von 30,3mm dimensioniert. Sie können in Temperaturbereichen von -25°C bis +70°C eingesetzt werden und gewährleisten eine Lebensdauer von mindestens 1 Mio. Betätigungszyklen. Durch ihr deutliches taktiles Feedback eignet sich die Tasterreihe auch optimal für die Handschuhbedienung. Die Drucktaster lassen sich ebenso mit PCB-Schaltelementen zur Leiterplatten-Applikation wie mit QC-Schaltelementen zur klassischen Verdrahtung kombinieren. In der Leiterplatten-Variante erreichen die Taster eine Einbautiefe von lediglich 15,7mm. Bei den QC-Schaltelementen erfolgt der Anschluss einzeln über 2,8x0,8mm-Flachstecker bei einer Einbautiefe von 31,9mm. Beide Schaltelement-Varianten stehen in Ausführungen mit Goldkontakten für maximal 35V und 100mA oder mit Silberkontakten für bis zu 250V und 4A zur Verfügung. Kurzhubadapter ermöglichen den Einsatz von MICON 5 Kurzhubtastern als Schaltelemente.

Bild: Edelstahl-Leuchtdrucktaster der Serie RAFIX 30 FS+ mit Ring- und Punktausleuchtung

| Bilder: | 30fs_ring-punktleucht_2000.jpg | Zeichen: | 1.576 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202502009_pm_rafix-taster_ring-punkt.docx | Datum: | 18.02.2025 |
| Tags: | RAFI, RAFIX 30FS, Taster, Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Eingabegerät, Befehlsgerät, Tasterreihe, Tasterserie, MICON 5, |  |  |

Über die RAFI Gruppe

Das im Jahr 1900 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert elektromechanische Bauelemente und Systeme für die Mensch-Maschine-Kommunikation. Dazu gehören Taster, Schalter, Touchscreens und Bediensysteme sowie elektronische Baugruppen. RAFI-Produkte werden eingesetzt in der Automation und Medizintechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in Straßen- und Schienenfahrzeugen, in Haushaltsgeräten sowie in der Telekommunikation. Die RAFI Gruppe agiert weltweit mit über 2.000 Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Europa, China und den USA. Der Hauptsitz der RAFI-Firmengruppe befindet sich in Berg bei Ravensburg.

| Kontakt: RAFI GmbH & Co. KG Patrick Müller Product Marketing Manager Ravensburger Straße 128-134 88276 Berg Tel.: 0751 89-1634 E-Mail: patrick.mueller@rafi-group.com Internet: www.rafi-group.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Christburger Str. 41 10405 Berlin Tel.: 030 53 89 65-0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |