Presseinformation

METRACAL CM: Die neue Generation von Prozesskalibratoren:

Zwei in eins: Multimeter und Kalibrator zugleich

Mit dem METRACAL CM präsentiert GOSSEN METRAWATT eine neue Generation von Multifunktions-Prozesskalibratoren für den Feldeinsatz. Die Modellreihe vereint Kalibrator und präzises Multimeter in einem kompakten Handgerät. So können ohne zeitraubendes Umschalten galvanisch getrennt gleichzeitig Sensorsignale simuliert sowie Ausgangssignale in einem Messbereich bis 30 VDC gemessen werden. Elektrische Größen wie VDC, mA, mA-Loop, Ω, TC, RTD in °C/°F, Hz und CPM werden mit einer Grundgenauigkeit von bis zu 0,015 % erfasst und ausgegeben. Zur Datenübertragung ist eine Bluetooth-Schnittstelle integriert, optional ist die Kommunikation mittels USB-Modul möglich. Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet das METRACAL CM ein deutlich erweitertes Funktionsspektrum mit grundlegend verbesserter Nutzerführung. Der neue Dual-Anzeigemodus stellt Eingangs- und Ausgangssignale parallel auf einem modernen TFT-Farbdisplay dar und beschleunigt damit Abgleich und Fehlersuche erheblich. Die grafische Menüstruktur mit kontextsensitiven Helpscreens erleichtert die Bedienung auch für weniger geübte Anwender. Ein flexibler Signalgenerator bietet frei konfigurierbare Kalibriersignale in den Modi Manuell, Intervall, Rampe oder Tabelle. Vier Direktzugriffe gestatten das sofortige Abrufen häufig genutzter Prüfungen und sparen wertvolle Zeit im Feldeinsatz. Besonders zukunftsweisend ist die flexibel erweiterbare Software-Architektur: Zusätzliche Funktionen wie HART-Kommunikation, eine grafische Verlaufsauswertung oder eine erweiterte Sequenzfunktion für komplexe Kalibrierprozesse lassen sich auch nachträglich einfach im Feld freischalten. Die modulare Stromversorgung mit Schnellwechsel-Akku oder optionalem Netzmodul gewährleistet den durchgehenden Betrieb. Der integrierte Datenlogger mit Echtzeituhr dokumentiert Messreihen automatisch und ermöglicht nachvollziehbare, auditfähige Prüfprotokolle – ein entscheidender Vorteil bei Compliance-Anforderungen in der Prozessindustrie, Infrastruktur und in Laboren. Aufgrund der präzisen Temperaturmessung mit interner Vergleichsstelle über separate thermokompensierte TC-Anschlüsse sowie der Unterstützung zahlreicher Temperaturfühler eignet sich das METRACAL CM auch ideal für Mess-, Kalibrier- und Revisionsarbeiten in chemischen Prozessen, Energiesystemen, Entwicklungslaboren und bei Servicedienstleistern. GOSSEN METRAWATT liefert den neuen Multifunktions-Prozesskalibrator mit DAkkS-Kalibrierschein und 36 Monaten Garantie.

Bild: Die neue Generation von Multifunktions-Prozesskalibratoren METRACAL CM vereint Kalibrator und präzises Multimeter in einem kompakten, multifunktionalen Handgerät Bildquelle: GMC-Instruments

| Bilder: | metracal_cm_2000.jpg | Zeichen: | 2.468 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202511024_pm_metracal_cm.docx | Datum: | 13.11.2025 |
| Tags: | GMC-Instruments, GMC-I, Gossen Metrawatt, METRACAL CM, Multifunktions-Prozesskalibrator, Kalibrator, Simulator, Multimeter, DAkkS-Kalibrierschein, TFT-Farbdisplay, Signalgenerator, HART-Schnittstelle, Präzisionsmultimeter, TRMS-Messung, Messtechnik, Temperaturmessung, Temperaturfühler, Sensorkalibirierung |  |  |

Unternehmenshintergrund

Als einer der weltweit führenden Anbieter messtechnischer Systeme entwickelt und vertreibt die Gossen Metrawatt GmbH mit ihrer gleichnamigen Marke ein umfangreiches Spektrum hochwertiger Mess- und Prüftechnik für Elektrohandwerk, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Gossen Metrawatt gilt seit Jahrzehnten als Synonym für Sicherheit und Qualität „Made in Germany“. Die Produktpalette umfasst Mess- und Prüftechnik für die elektrische Sicherheit von Anlagen, Geräten und Maschinen sowie für die Branchen E-Mobility und Medizintechnik. Weitere Unternehmensschwerpunkte bilden Power Quality, Batterieprüftechnik, Multimeter und Kalibratoren, Stromversorgungstechnik und Energiemanagementsysteme. Abgerundet wird das Portfolio durch ein wachsendes Angebot digitaler Dienste und Cloud-Services. Zudem unterstützt Gossen Metrawatt seine Kunden mit einem breit gefächerten Schulungsprogramm und vielfältigen After-Sales-Dienstleistungen.

Gossen Metrawatt ist Teil der GMC-Instruments Gruppe, zu der mit Camille Bauer Metrawatt, Dranetz, Prosys, Seaward und Rigel sowie Kurth Electronic weitere spezialisierte Hersteller aus der Mess- und Prüftechnik zählen. Die Marken Camille Bauer und Rigel erweitern das Produktprogramm um Messumformer, Anzeigeinstrumente und Erfassungssysteme für die Starkstrommesstechnik sowie spezielle Mess-, Prüf- und Funktionsprüfgeräte für den medizinischen Bereich. Zur Unternehmensgruppe gehört ein eigenes, DAkkS-akkreditiertes Kalibrierzentrum, das DAkkS-, ISO- und Werkskalibrierungen für nahezu alle elektrischen Messgrößen durchführt. Die GMC-I Gruppe unterhält Entwicklungs- und Produktionsstandorte in Deutschland, der Schweiz, England und den USA sowie ein weltweites Vertriebsnetz mit eigenen Gesellschaften und Vertriebspartnern.

| Kontakt: #### Gossen Metrawatt GmbH Christian Widder Leitung Marketing Kommunikation Südwestpark 15 90449 Nürnberg Tel.: 0911 / 8602 - 572 Fax: 0911 / 8602 - 80572 E-Mail: christian.widder@gossenmetrawatt.com Internet: www.gossenmetrawatt.com |  | gii die Presse-Agentur GmbH Christburger Str. 41 10405 Berlin Tel.: 030 / 538965 - 0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |