Ein KAISER-Highlight auf der Light + Building:

Weniger Aufwand durch modulare Mehrfach-Kabeldurchführungen

Zum Ausstellungsprogramm der KAISER GROUP auf der Light + Building 2026 zählte die neue Serie von teilbaren Mehrfach-Kabeldurchführungen der AGRO AG. Mit MCE Syntec hat die schweizerische Tochtergesellschaft ihr Angebot um ein umfassendes Komplettsortiment an teilbaren Kabeldurchführungen, Kabelverschraubungen und Membranplatten aus Kunststoff erweitert. Das modulare Kabeldurchführungsprogramm vereinfacht die sichere, dichte Durchführung mehrerer Kabel mit und ohne Stecker in Schaltschränke, Maschinen, Anlagen oder Fahrzeuge.

Die verschiedenen neuen Mehrfach-Kabeldurchführungssysteme sparen im Vergleich zur Installation einzelner Kabelverschraubungen erheblich an Zeit und Platz bei der Montage. Durch ihre modulare Bauweise und eine große Auswahl an Dichteinheiten lässt sich die Konfiguration nachträglich jederzeit modifizieren. Da die Bestückung auf frei kombinierbare Tüllen zurückgreift, können Lagerhaltung, Beschaffungs- und Montageprozesse deutlich vereinfacht werden. Der flexible Aufbau und die Teilbarkeit der Rahmen ermöglichen die einfache Durchführung und Zugentlastung mehrerer Kabel – unabhängig davon, ob diese bereits mit Steckern konfektioniert sind. So bleibt auch die Herstellergarantie vorgefertigter Anschlusskabel erhalten.

Die teilbaren Mehrfach-Kabeldurchführungen verfügen über einen robusten, brandhemmenden, teilbaren Kunststoffrahmen und entsprechen den üblichen Ausschnittmaßen und Bohrbildern im Schaltschrank- und Maschinenbau. Im größten Rahmen mit Nenngröße 24 können bis zu 40 Kabel kombiniert werden. Dabei steht eine breite Auswahl an geschlitzten Tüllen zur Verfügung: Die kleinen Tüllen sind für Kabel mit einem Durchmesser von 2 bis 17 mm geeignet, während die großen Tüllen Kabel mit bis zu 35 mm aufnehmen können. Standardmäßig sind Tüllen mit 1, 2 und 4 Öffnungen erhältlich. Doppelmembranen sorgen für eine sichere Dichtheit der Systeme.

Die Vorteile der Kabelverschraubungen des neuen Programms liegen in der Teilbarkeit des Gehäuses und der Möglichkeit, auf dieselben Dichteinheiten aus dem Mehrfachdurchführungssortiment zurückzugreifen. Ergänzend dazu bietet KAISER Varianten mit Schraub- oder Schnappmontage sowie für Schutzarten IP 54 bis IP 66 in geraden oder gewinkelten Gehäusen an.

Abgerundet wird das neue Sortiment durch Membranplatten für die Durchführung von Leitungen ohne Steckverbinder, die sich als kosteneffiziente Lösung bei geringeren Dichtigkeitsanforderungen anbieten. Darüber hinaus ist umfangreiches Zubehör erhältlich, das von Blindabdeckungen und Dichtstopfen über Einschnapprahmen bis hin zu Tüllen mit Gewindeeinsätzen oder integrierten Druckausgleichselementen reicht.

Bild: Die neuen kompakten MCE Syntec-Mehrfachdurchführungen von KAISER steigern Flexibilität, Dichtheit und Prozesssicherheit im Kabelmanagement. (Foto: KAISER GmbH & Co. KG)

| Bilder: | KAISER_MCE_Syntec_2000.jpg | Zeichen: | 2.653 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202602032_pm_agro-mce-syntec.docx | Datum: | 26.03.2026 |
| Tags: | Kaiser Group, Agro AG, MCE Syntec, Kabelverschraubung, modulare Kabeldurchführung, Membranplatte, Mehrfachdurchführung, teilbare Kabeldurchführung, Kabelmanagement |  |  |

Unternehmensprofil Die KAISER GmbH & Co. KG bietet innovative Lösungen für die Verlegung, Einführung und den Schutz von Kabeln in Maschinen, Fahrzeugen, Geräten und Anlagen. Die hochwertigen AGRO Kabelverschraubungen und Kabeleinführungen haben sich insbesondere in anspruchsvollen Anwendungen bewährt. KAISER mit Hauptsitz in Schalksmühle im Sauerland – ein Mitglied der KAISER GROUP – zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Elektroinstallationsprodukten und -lösungen. Unter dem Dach der KAISER GROUP sind vier starke Marken vereint. An vier europäischen Standorten werden Produkte und Systeme für die Elektro-Installation produziert und international vertrieben. Zusammen mit den Landesgesellschaften AGRO AG in der Schweiz, ATTEMA B.V. in den Niederlanden sowie HELIA – PLASTIC COLOR NV in Belgien ist die KAISER GROUP europaweit aktiv. Architekten und Fachplaner, Handwerk, Industrie und Handel können auf hochwertige Lösungen vertrauen, mit denen sich auch anspruchsvollste Projekte sicher meistern lassen. Dafür steht die KAISER GROUP mit ihren vier starken Marken KAISER, AGRO, ATTEMA und HELIA. Weitere Informationen: KAISER GmbH & Co. KG Ramsloh 4 58579 Schalksmühle Tel.: +49(0)23 55 / 8 09-0 E-Mail: pr@kaiser-elektro.de Internet: www.kaiser-elektro.de; gii die Presse-Agentur GmbH Christburger Str. 41 10405 Berlin Tel.: +49(0)30 / 53 89 65-0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de.