Ein KAISER-Highlight auf der Light + Building:

Brandschutzdosen für Installationen in Sichtholzqualität

Die auf der Light + Building präsentierte KAISER-Brandschutzdose Massivholz PROTECT eignet sich ideal für die Elektroinstallation im industriell vorgefertigten Holzbau. Die mittels Klemmrippenbefestigung montierte Dose ermöglicht eine schnelle und saubere Installation in Sichtholzqualität und bewahrt die Feuerwiderstandsdauer F30-B bis F120-B von Massivholzwänden.

Mit seinen Massivholz Geräte-Verbindungsdosen und der Brandschutz-Geräte-Verbindungsdose Massivholz PROTECT bietet KAISER innovative Lösungen für die Elektroinstallation im seriellen Holzmodulbau. Die für Installationsöffnungen von 74 mm Durchmesser und 60 mm Einbautiefe dimensionierte Brandschutzdose bewahrt die Feuerwiderstandsdauer F30-B bis F120-B und die Schallschutzeigenschaft des Massivholzbauteils, ohne dass zusätzliche Kapselungen vorgenommen werden müssen. Im Brandfall aktiviert sich der integrierte Dämmschichtbildner und dichtet die Installationsöffnung durch Aufschäumen selbsttätig ab.

Die Geräte-Verbindungsdose Massivholz ermöglicht eine saubere Montage in Sichtholzqualität. Auch der beidseitige Einbau zweier Dosen in die Massivholzwand sowie Mehrfachkombinationen sind zulässig. Die Klemmrippenbefestigung macht die Montage deutlich schneller, leichter und effizienter. Als Montagehilfe dient ein praktisches Setzwerkzeug. Acht Leitungseinführungen zur werkzeuglosen Installation gleichen selbst aus der Richtung gelaufene Bohrungen für die Leitungsverlegung im Massivholzelement aus. Aufgebrachte Zentrierstege und Mittenkennzeichnungen am Halterand sowie an der ersten Klemmrippenreihe sorgen für eine exakte, verkantungsfreie Ausrichtung der Geräte-Verbindungsdose in der Einbauöffnung. Zusätzliche Fräsungen und sonstige, zeitraubende Nacharbeiten entfallen. Als Zubehör sind Brandschutzdeckel und Verbindungsstutzen für die brandgeschützte Leitungsdurchführung erhältlich.

Fertighaus- und Modulhersteller können die Massivholz-Geräte-Verbindungsdosen in der seriellen Fertigung in allen Wandaufbauten mit und ohne Sichtanforderungen einsetzen und müssen keine verschiedenen Typen bevorraten. Durch den Wegfall zusätzlicher Montageschritte werden Zeit und Kosten in der Werksfertigung eingespart.

Bild 1: Neue KAISER Gerätedosen für den seriellen Massivholzbau (9274-22) – auch in brandschutzkonformer Ausführung (9464-05). (QR-Code zur Produktanimation auf YouTube) (Foto: KAISER GmbH & Co. KG)

Bild 2: Elektroinstallation im industriell vorgefertigten Holzbau. (Foto: KAISER GmbH & Co. KG)

| Bilder: | KAISER_holzbau-dosen_qr_2000.jpg KAISER_holzbau_slider_2000.jpg | Zeichen: | 2.192 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 20260205-4_pm_protect-bs-dose.docx | Datum: | 02.04.2026 |
| Tags: | KAISER, Elektroinstallation, Brandschutzdose, Massivholz PROTECT, Elektro-Installation, Holzbau, Klemmrippenbefestigung, Sichtholzqualität, Feuerwiderstandsdauer, F30-B, F120-B, Massivholzwände, Geräteverbindungsdosen, Holzmodulbau, Schallschutzeigenschaft, Dämmschichtbildner, Gerätedose, Brandschutzdeckel, Fertighaus, Modulhersteller, Wandaufbauten, Werksfertigung Holzbau, Modulbau, serielles Bauen, Brandschutz-Gerätedose, Geräteverbindungsdose |  |  |

Unternehmensprofil Die KAISER GmbH & Co. KG am Hauptsitz Schalksmühle im Sauerland produziert und vertreibt Produkte und Systeme für die professionelle Elektro-Installation, Kabelverschraubungen sowie Lösungen für den professionellen Glasfaser-Breitbandausbau. Als innovativer Systemanbieter bietet das 1904 gegründete Familienunternehmen dem Elektrohandwerk und der Industrie praxisgerechte Lösungen auch für spezielle Bauanforderungen wie den Brand-, Schall- und Strahlenschutz, Bauen im Bestand und die Energieeffizienz. Das Unternehmen ist Teil der KAISER GROUP. Unter dem Dach der KAISER GROUP sind vier starke Marken vereint. An vier europäischen Standorten werden Produkte und Systeme für die Elektro-Installation produziert und international vertrieben. Zusammen mit den Landesgesellschaften AGRO AG in der Schweiz, ATTEMA B.V. in den Niederlanden sowie HELIA – PLASTIC COLOR NV in Belgien ist die KAISER GROUP europaweit aktiv. Architekten und Fachplaner, Handwerk, Industrie und Handel können auf hochwertige Lösungen vertrauen, mit denen sich auch anspruchsvollste Projekte sicher meistern lassen. Dafür steht die KAISER GROUP mit ihren vier starken Marken KAISER, AGRO, ATTEMA und HELIA. Weitere Informationen: KAISER GmbH & Co. KG Ramsloh 4 58579 Schalksmühle Tel.: +49(0)23 55 / 8 09-0 E-Mail: pr@kaiser-elektro.de Internet: www.kaiser-elektro.de; gii die Presse-Agentur GmbH Christburger Str. 41 10405 Berlin Tel.: +49(0)30 / 53 89 65-0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de.